Лабораторная работа по дисциплине «Сети и телекоммуникации» № 5

«Настройка сетевых служб»

Цель работы: провести настройку сетевых интерфейсов в программе Cisco Packet Tracer.

Эмулятор Cisco Packet Tracer позволяет проводить настройку таких сетевых сервисов, как: HTTP, DHCP, TFTP, DNS, NTP, EMAIL, FTP в составе сервера сети. Рассмотрим настойку некоторых из них.

DNS-сервер, Domain name server - приложение, предназначенное для ответов на DNS-запросы по соответствующему протоколу. Также DNS-сервером могут называть хост, на котором запущено соответствующее приложение.

Веб-сервер - сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, как правило, вместе с HTML-страницей, изображением, файлом, медиа-потоком или другими данными.

DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической настройки узла) — сетевой протокол, позволяющий сетевым устройствам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Данный протокол работает по модели «клиент-сервер». Для автоматической конфигурации компьютер-клиент на этапе конфигурации сетевого устройства обращается к так называемому серверу DHCP и получает от него нужные параметры. Сетевой администратор может задать диапазон адресов, распределяемых сервером среди компьютеров.

Задание

Запустите Packet Tracer и создайте сеть следующей конфигурации:

Задачи

Настроить сеть следующим образом:

1 - Server1 – DNS и Web сервер;

2 - Server2 – DHCP сервер;

3 - Компьютер ПК1 получает параметры протокола TCP/IP c DHCP сервера и открывает сайт www.rambler.ru на Server1.

Этап 1. Задайте параметры протокола TCP/IP на ПК1 и серверах. Войдите в конфигурацию ПК1 и установите настройку IP через DHCP сервер.

Задайте в конфигурации серверов следующие настройки IP:

Server1: IP адрес – 10.0.0.1, маска подсети – 255.0.0.0

Server2: IP адрес – 10.0.0.2, маска подсети – 255.0.0.0

Этап 2. Настройте службу DNS на Server1.

Для этого в в конфигурации Server1 войдите на вкладку DNS и задайте две ресурсные записи в прямой зоне DNS: 1 – в ресурсной записи типа А свяжите доменное имя компьютера с его IP адресом и нажмите кнопку ДОБАВИТЬ:

2 – в ресурсной записи типа CNAME свяжите псевдоним сайта с компьютером

В конфигурации Server1 водите на вкладку HTTP и задайте стартовую страницу сайта WWW.RAMBLER.RU

Включите командную строку на Server1 и проверьте работу службы DNS. Для проверки прямой зоны DNS сервера введите команду SERVER>nslookup www.rambler.ru

Если все правильно, то вы получите отклик, с указанием полного доменного имени DNS сервера в сети и его IP адрес.

Выполните индивидуальное задание:

| № | Стартовая страница | Ваш текст | Цвет текста | Форматирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | www.rambler.ru | Добро пожаловать | Черный | По ширине |
| 2 | www.yandex.ru | Введите пароль | Красный | По центру |
| 3 | www.kubstu.ru | График занятий | Синий | Жирный |
| 4 | www.google.ru | Ваш запрос | Зеленый | По ширине |
| 5 | www.mail.ru | Добро пожаловать | Красный | По центру |
| 6 | www.rambler.ru | Введите пароль | Фиолетовый | Жирный |
| 7 | www.yandex.ru | График занятий | Черный | По ширине |
| 8 | www.kubstu.ru | Ваш запрос | Красный | По центру |
| 9 | www.google.ru | Добро пожаловать | Синий | Жирный |
| 10 | www.mail.ru | Введите пароль | Зеленый | По ширине |
| 11 | www.rambler.ru | График занятий | Красный | По центру |
| 12 | www.yandex.ru | Ваш запрос | Фиолетовый | Жирный |
| 13 | www.kubstu.ru | Добро пожаловать | Черный | По ширине |
| 14 | www.google.ru | Введите пароль | Красный | По центру |
| 15 | www.mail.ru | График занятий | Синий | Жирный |
| 16 | www.kubstu.ru | Ваш запрос | Зеленый | Текст в рамке |

Этап 3. Настройте DHCP службу на Server2.

Для этого войдите в конфигурацию Server2 и на вкладке DHCP настройте службу:

Этап 3. Проверка работы клиента.

Войдите в конфигурации хоста ПК1 на рабочий стол и в командной строке сконфигурируйте протокол TCP/IP. Командой

PC>ipconfig /release

сбросьте старые параметры IP адреса, а командой:

PC>ipconfig /renew

получите новые параметры с DHCP сервера.

Откройте сайт WWW.RAMBLER.RU в браузере на клиенте, чтобы проверить его работу.

Контрольные вопросы

- Какие сетевые сервисы можно настроить в Cisco Packet Tracer?

- Какие этапы настройки DNS-сервера?

Содержание отчета

Отчет сдается преподавателю в электронном виде. Файл с отчетом должен иметь название типа: Группа_Номер_лабораторной_Фамилия_студента/ов, например, 19-КБ-ИВ1_ЛР5_Иванов.

- Название

- Цель работы

- Задание

- Ответы на контрольные вопросы